R1/R2 FASTQ のトリム手順（cutadapt）
— PRESTO AssemblePairs でマージする前後の推奨フロー —

プロジェクト: AIRR_outfmt19_tsv-pGen-SHM_plot
版: beta_1（トリム手順） / ver1.0
作成日: 2026-01-09

1. 目的と背景

本書は、Illumina ペアエンド FASTQ（R1/R2）から、アダプター/プライマー由来配列（固定配列）を除去（トリム）し、PRESTO AssemblePairs.py でマージ（paired-end assembly）するまでの手順を、Windows 環境で再現できる形でまとめたものです。

狙いは、IgBLAST（AIRR outfmt19）の V アラインメントが「短い」「後ろから始まる」現象を減らし、v_identity 由来の %Mutation（SHM = 100 - v_identity）が不当に低く見積もられるリスクを下げることです。

2. 前提（環境）

推奨環境（本プロジェクトで動作確認した構成）:

OS: Windows 10/11

Miniforge / Conda

Conda 環境: presto_env（Python 3.11）

ツール: cutadapt（トリム）、PRESTO AssemblePairs.py（マージ）

作業ディレクトリ例:

C:\presto_work

3. 入出力（ファイル名）

入力（例）:

R1 FASTQ: KKF340hG_S20_L001_R1_001.fastq

R2 FASTQ: KKF340hG_S20_L001_R2_001.fastq

出力（トリム後）:

KKF340_trim_R1.fastq

KKF340_trim_R2.fastq

出力（マージ後・参考）:

KKF340_presto_trim_assemble-pass.fastq

KKF340_presto_trim_assemble-pass.fasta

4. トリム対象の配列（例）と注意

重要: トリム対象（アダプター/プライマー）配列は、ライブラリ設計や実験ロットで変わります。ここでは KKF340 の FASTQ から実データ上で高頻度に観測された固定配列（候補）を例として示します。

KKF340 で使用したトリム配列（20-mer）:

| 用途 | 対象 | 配列（5'→3'） | cutadapt 指定例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5' 先頭固定配列 | R1 | TGAGTTCCACGACACCGTCA | -g "^TGAGTTCCACGACACCGTCA" |
| 5' 先頭固定配列 | R2 | CTAATACGACTCCGAATTCC | -G "^CTAATACGACTCCGAATTCC" |
| 3' 末端 read-through | R1 | GGAATTCGGAGTCGTATTAG | -a "GGAATTCGGAGTCGTATTAG$" |
| 3' 末端 read-through | R2 | TGACGGTGTCGTGGAACTCA | -A "TGACGGTGTCGTGGAACTCA$" |

NOTE: Windows CMD では ^ が行継続にも使われるため、cutadapt の 5' アンカー指定 '^' はダブルクォートで囲むのを推奨します（例: -g "^SEQUENCE"）。

5. アダプター配列が不明な場合の推定（推奨）

アダプター/プライマー配列が手元で分からない場合でも、FASTQ の「先頭（5'）や末尾（3'）に過剰に出現する k-mer」を数えて候補を推定できます。以下は Python で先頭/末尾 20-mer の頻度を数える簡易スクリプト例です（gzip でない .fastq 前提）。

python - << "PY"

from collections import Counter

from itertools import islice

def count_kmers_fastq(path, k=20, n_reads=200000):

head = Counter()

tail = Counter()

with open(path, "r", encoding="utf-8", errors="ignore") as f:

it = iter(f)

for i in range(n_reads):

try:

header = next(it)

seq = next(it).strip().upper()

plus = next(it)

qual = next(it)

except StopIteration:

break

if len(seq) >= k:

head[seq[:k]] += 1

tail[seq[-k:]] += 1

return head, tail

for fp in ["KKF340hG_S20_L001_R1_001.fastq", "KKF340hG_S20_L001_R2_001.fastq"]:

h, t = count_kmers_fastq(fp, k=20, n_reads=200000)

print("==", fp, "==")

print("head top5:", h.most_common(5))

print("tail top5:", t.most_common(5))

PY

推定した固定配列が「ほぼ全リードの先頭に出る」「末尾にも逆相補が出る」場合、アダプター/プライマー由来の可能性が高いです。

6. 手順（Windows / Conda / cutadapt）

以降は Miniforge Prompt（または Anaconda Prompt）で実行します。

6.1 Conda 環境の有効化

まず presto_env を有効化します。プロンプト先頭が (presto_env) になればOKです。

conda activate presto_env

6.2 作業フォルダへ移動

cd C:\presto_work

dir

入力 FASTQ（R1/R2）が見えていることを確認してください。

6.3 cutadapt のインストールと確認

cutadapt が入っているか確認します。

cutadapt --version

認識されない場合はインストールします。

pip install cutadapt

cutadapt --version

6.4 トリムの実行（ペアエンド：R1/R2 同時）

以下は「トリム → PRESTO AssemblePairs」でマージする場合のペアエンドトリム例です。行末の ^ は Windows CMD の行継続です。まとめてコピペして実行できます。

cutadapt -j 8 ^

-g "^TGAGTTCCACGACACCGTCA" ^

-G "^CTAATACGACTCCGAATTCC" ^

-a "GGAATTCGGAGTCGTATTAG$" ^

-A "TGACGGTGTCGTGGAACTCA$" ^

-e 0.15 -O 10 --minimum-length 50 ^

-o KKF340_trim_R1.fastq -p KKF340_trim_R2.fastq ^

KKF340hG_S20_L001_R1_001.fastq KKF340hG_S20_L001_R2_001.fastq

出力ファイルが作成されたか確認します。

dir KKF340_trim_*.fastq

6.5 cutadapt 出力の読み方（必ず記録）

cutadapt の Summary のうち、以下をログとして保存することを推奨します。

Total read pairs processed（処理したペア数）

Read 1/2 with adapter（アダプター検出割合）

Pairs written (passing filters)（残ったペア数）

Pairs that were too short（短すぎて落ちた数）

Total written (filtered)（残った塩基数）

NOTE: WARNING: One or more of your adapter sequences may be incomplete は、プライマー/固定配列のトリムではよく出ます。まずは無視して良いことが多いですが、残存が疑われる場合は配列を延長（前後1-3塩基追加）して再試験します。

7. トリムとマージの順番（重要）

トリムを先に入れると、R1/R2 のオーバーラップ長が短くなり、AssemblePairs の PASS が減ることがあります。（例: KKF340 では トリム前 PASS 75,248 → トリム後 PASS 29,305）

その場合の現実的な代替案は以下です。

まずトリムなしで AssemblePairs（マージ）し、assemble-pass.fastq を得る

その merged reads（単一FASTQ）に対して cutadapt を適用（merge-then-trim）

trim後FASTQをFASTA化して IgBLAST に投入

merge-then-trim の cutadapt 例（単一FASTQ入力）:

cutadapt -j 8 ^

-g "^TGAGTTCCACGACACCGTCA" ^

-g "^CTAATACGACTCCGAATTCC" ^

-a "GGAATTCGGAGTCGTATTAG$" ^

-a "TGACGGTGTCGTGGAACTCA$" ^

-e 0.15 -O 10 --minimum-length 50 ^

-o KKF340_mergeThenTrim.fastq ^

KKF340_presto_assemble-pass.fastq

8. 参考：FASTQ → FASTA 変換（Biopython）

IgBLAST（AIRR outfmt19）に入力するために、assemble-pass.fastq（またはtrim後FASTQ）をFASTAに変換します。

python -c "from Bio import SeqIO; SeqIO.convert('KKF340_presto_trim_assemble-pass.fastq','fastq','KKF340_presto_trim_assemble-pass.fasta','fasta')"

9. トラブルシュート

よくある問題と対策:

cutadapt が見つからない: presto_env を activate したうえで pip install cutadapt を実行。cutadapt --version で確認。

More? が出て入力が続く: Windows CMD の複数行入力中です。最後まで貼り付けて Enter。心配なら 1行コマンドにして実行（^ を使わない）。

AssemblePairs の PASS が大きく減る: トリムでオーバーラップ不足の可能性。merge-then-trim を検討。もしくは AssemblePairs のパラメータ（MIN_LEN等）調整を検討。

アダプターが残っている気がする: 推定配列が短すぎる可能性。前後1-3塩基延長して再実行。あるいは推定スクリプトで再確認。

10. 記録（再現性のため）

必ず以下を残してください。

実行日時、作業フォルダ

入力 FASTQ のファイル名（R1/R2）とサイズ

cutadapt コマンド全文（コピペのまま）

cutadapt Summary（ペア数・残存率）

出力 FASTQ 名（trim後）

続く AssemblePairs のコマンド全文と PASS/FAIL